BÀI TẬP SLIDE:

C = [1 2 3 4 10; -22 1 11 -12 4; 8 1 6 -11 5; 18 1 11 6 4]; for i=1:4 for j=1:5 if ((C(i,j) > 10) ¦¦ (C(i,j) < -10)) % Neu phan tu trong ma tran lon hon 10 hoac nho hon -10, gan = 0 C(i, j) = 0; end end end %% Cach 2 clc; test1 = C < -10; test2 = C > 10; test3 = test1 ¦ test2; test4 = ~(test3); C = C.*test4;

w = (0:0.01:5); H1 = 1./w; H2 = 1./(1+w.^2).^(1/2); plot(w, H1); title('Do thi 1'); xlabel('w'); ylabel('H(jw)'); figure; plot(w, H2); title('Do thi 2'); xlabel('w'); ylabel('H(jw)');

14. Vẽ biên độ và pha của các hàm truyền cho ở bài 13 trên cùng một hình.

w = (0:0.01:5); H1 = 1./w; H2 = 1./(1+w.^2).^(1/2); subplot(211); % do thi bieu dien theo ma tran (2,1) voi vi tri la 1 plot(w, H1); title('Do thi 1'); xlabel('w'); ylabel('H(jw)'); subplot(212); plot(w, H2); title('Do thi 2'); xlabel('w'); ylabel('H(jw)');

15. Tính và vẽ hàm x2 + y2 trong dải [-2,2]x[-1,1] sử dụng lưới có cỡ bước 0.2 theo chiều x và 0.1 theo chiều y.

x = (-2:0.2:2); y = (-1:0.1:1); % z = ones(length(x),1); % X = z*x; % t = ones(length(y),1); % Y = y*t; % Ham tao 2 ma tran X, Y thanh ma tran 2D de ve hinh 3D [X, Y] = meshgrid(x,y); f = X.^2 + Y.^2; surf(x, y, f);

16. Vẽ hình cầu có bán kính R = 3.

r=3; syms u v x= r* sin(u) * cos (v); y=r* sin(u) * sin(v); z= r* cos(u); fsurf (x,y,z) axis equal; title ('Hinh cau co ban kinh R=3'); figure; [X, Y, Z] = sphere(100); mesh(X*r, Y*r, Z*r); axis equal; title('Hinh cau co ban kinh R=3');

17. Tạo vectơ y = (1, 1.5, 2, ..., 4.5, 5). Sử dụng hoạt động điều khiển ma trận phù hợp để đảo trật tự các số hạng của vectơ y để tạo ra vectơ yr = (5, 4.5, ..., 1.5, 1). Tạo vectơ z chỉ chứa các số nguyên từ vectơ y.

clc; A = (1:0.5:5); B = flip(A); [rows, colums] = size(A); v = mod(A, 1) == 0; % Check so nguyen trong vecto A z = A(v); % In ra cac so co gia tri logic la 1 trong v tuong ung voi vi tri trong MT A

18. Định nghĩa cấu trúc color với các trường dữ liệu red, blue và green. Sau đó định nghĩa một trường 1x20 của các cấu trúc kiểu này và khởi tạo thành phần red bằng giá trị ‘yes’, thành phần blue bằng giá trị ‘no’ và thành phần green với giá trị [0,256,0]

clc; color = struct('red', [], 'blue', [], 'green', []); myStruct = struct('field', repmat(color,1,20)); for i=1:20 myStruct.field(i).red = 'yes'; myStruct.field(i).blue = 'no'; myStruct.field(i).green = [0, 256, 0]; end

19. Viết một chương trình MATLAB có tên circle_prog.m để thực hiện các hoạt động sau: vẽ đường tròn có bán kính r = 3, trả về các kết quả tính chu vi và diện tích hình tròn.(Hint: sử dụng lệnh axis equal để hiển thị đồ thị tốt hơn)

function [s, p] = circle_prog(R) xo = 1; yo = 1; Phi = linspace(0, 2*pi); x = xo + R * cos(Phi); y = yo + R * sin(Phi); plot(x, y, 'rp-'); axis equal; s = pi*R.^2; s = sprintf('%.5f',s); p = 2*pi*R; p = sprintf('%.5f',p);

21. Cho một hàm f(x) = x3/3+4x2+x-6 trong dải -1<x<3. Viết chương trình tìm nghiệm phương trình trên bằng phương pháp bisection với sử dụng 2 dự đoán ban đầu tại x = 0 và x = 3. (Sử dụng lệnh input để cho phép nhập giá trị các tham số đầu vào từ bàn phím khi chạy chương trình)

a = input('Nhap gia tri dau a = '); b = input('Nhap gia tri cuoi b = '); % f: hàm so can giai f = @(x) (x.^3)/3 + 4*x.^2 + x - 6; % a, b: ?oan chia nghiem % epsilon: ?o chinh xác mong muon epsilon = 0.000001; fa = f(a); fb = f(b); % Vi nghiem o khoang giua, lam cho f(mid) = 0 => 2 khoang a, b o bien trai va phai se % lam cho f(a) * f(b) luon nho hon 0 if fa*fb > 0 disp('Phuong trinh vo nghiem'); else while b - a > epsilon*b % Tim gia tri trung binh cua khoang [a, b] c = (a + b)/2; fc = f(c); % Neu fc = 0, c chinh la nghiem if fc == 0 x = c; return; end % Neu f(a)*f(c) > 0, nghiem nam trong khoang [c,b] if sign(fc) == sign(fa) a = c; fa = fc; % Ng?oc lai, nam trong khoang nghiem trong khoang [a,c] else b = c; fb = fc; end end x = c; end disp(x);

function I = bai22(f, a, b, N) %Dung midpoint %f = @(x) 4*x.^3*2*exp(x)*cos(x); %Ham can tinh tich phan % a = -1.5; %Gioi han duoi % b = 1.5; %Gioi han tren % N = 100; %So doan con chia doan tich phan dx = (b-a)/N; % Do dai cua moi doan con I = 0; %Khoi tao gia tri tich phan ban dau for i=1:N x_mid = a + (i-0.5) * dx; % diem giua cua doan con I = I + f(x_mid); % tinh gia tri tich phan end I = I*dx; end

function y = bai23() x = 2; epsilon = 0.0001; dx = inf; while abs(dx) > epsilon x_new = (x^2+2)/(2*x); dx = x_new - x; x= x_new; end y = x;

a = 1; r = 1; h = 0.25; y0 = 0; f = @(t,y)r-a*y; y_ex = @(t) (y0 - r/a)*exp(-a*t) + r/a; k1 = 0; k2 = 3; t0 = k1; n = (k2-k1)/h; t(1) = t0; y(1) = y0; for i=1:n t(i+1) = t(i)+h; y(i+1) = y(i)+h*f(t(i),y(i)); end plot(t,y,'ro-','linewidth', 2); hold on plot(t,y_ex(t),'b*-','linewidth',2); legend('Nghiem theo Euler bien doi','Nghiem giai tich'); grid on

25. Tương tự bài tập 24 nhưng sử dụng phương pháp RK bậc 3.

function [y] = bai25( t1,t2,h ) a=1; r=1; N=(t2-t1)/h; y(1)=0; x(1)=0; f= @(y) r-a*y; for i=1:N x(i+1)=x(i)+(2/3)*h; k1=f(y(i))*h; k2=f(y(i)+(2/3)*k1)*h; k3=f(y(i)+(2/3)*k2)*h; y(i+1)=y(i)+(2/8)*k1+(3/8)*k2+(3/8)*k3; end plot(x,y,'r', 'linewidth',2) title (' Do thi nghiem cua bai toan y(t)') legend('y(t)') end %% Cach 2 % a=1;r=1; % t0=0; % y0=0; % Ði?u ki?n ban ð?u % tf=2; % % t = [0:0.01:tf]; % yt=1-exp(-a*t); % nghi?m c?a PTVT % plot(t,yt,'k'), hold on % % h = 1/4; % klast = (tf-t0)/h; % % y(1) = y0; % tvec(1) = t0; % for k = 1:klast % k1 = fun1(y(k),tvec(k)); % k2 = fun1(y(k)+2*h*k1/3,tvec(k)+2*h/3); % k3 = fun1(y(k)+2*h*k2/3,tvec(k)+2*h/3); % y(k + 1) = y(k) + h*((2/8)*k1 + (3/8)*k2 + (3/8)*k3); % %Công th?c RK-3 % tvec(k+1) = tvec(k) + h; % plot([k - 1 k]*h,[y(k) y(k+1)],'b', k*h,y(k+1),'ro') % pause; % end % ========================================================= % %”fun1” function % function yf = fun1(y,t) % a = 1; r = 1; % yf = r-a*y;

26. Tương tự bài tập 24 nhưng sử dụng phương pháp RK bậc 4.

function [y] = bai26( t1,t2,h ) a=1; r=1; N=(t2-t1)/h; y(1)=0; x(1)=0; f= @(y) r-a*y for i=1:N x(i+1)= x(i)+h/2; k1 = h* f(y(i)); k2=h * f(y(i)+k1/2); k3=h*f(y(i)+k2/2); k4=h*f(y(i)+k3); y(i+1)=y(i)+(1/6) *(k1+2*k2+2*k3+k4); end plot (x,y,'k','linewidth',2); legend('y(t)'); title('Do thi nghiem y(t)') end %% Cach 2 % clear, clf % a=1;r=1; % t0=0; % y0=0; % Ði?u ki?n ban ð?u % tf=2; % % t = [0:0.01:tf]; % yt=1-exp(-a*t); % nghi?m c?a PTVT % plot(t,yt,'k'), hold on % % h = 1/4; % klast = (tf-t0)/h; % % y(1) = y0; % tvec(1) = t0; % for k = 1:klast % k1 = feval(@fun1,y(k),tvec(k)); % k2 = feval(@fun1,y(k)+h*k1/2,tvec(k)+h/2); % k3 = feval(@fun1,y(k)+h*k2/2,tvec(k)+h/2); % k4 = feval(@fun1,y(k)+h*k3,tvec(k)+h); % y(k + 1) = y(k) + h*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6; %Công th?c RK-4 % tvec(k+1) = tvec(k) + h; % plot([k - 1 k]*h,[y(k) y(k+1)],'b', k*h,y(k+1),'ro') % pause; % end % % %”fun1” function % function yf = fun1(y,t) % a = 1; r = 1; % yf = r-a*y;

C = 4.7e-6; R = 10e3; %Khoi tao dieu kien ban dau cua RK4 t1=0; t2=3; u(1)= 0; x(1)=0; h=3e-3; N=(t2-t1)/h; f1= @(u) (-1/(R*C))*u + 1/(R*C); %Ham su dung trong RK4 %Tim nghiem = cong thuc RK4 for i=1:N x(i+1)= x(i)+h/2; k1 = h* f1(u(i)); k2=h * f1(u(i)+k1/2); k3=h*f1(u(i)+k2/2); k4=h*f1(u(i)+k3); u(i+1)=u(i)+(1/6) *(k1+2*k2+2*k3+k4); end %Khoi tao dieu kien ban dau su dung pp ode45 u0 = 0;% V t0 = 0; % s tspan = [0 3]; n = 1000; f = @(t, u) (-1/(R*C)) * u + (1/(R*C)); %Ham su dung trong ode45 % Tính nghi?m b?ng ode45 [ t, u_ode45] = ode45(@(t,u)f(t,u), tspan, u0, n); % In ket qua ra = pp ode45 subplot(2,1,1); plot (t,u_ode45,'r', 'linewidth',2) legend('ode45'); title('Ket qua su dung ode45'); %In ket qua ra = pp RK4 => 2 ket qua giong nhau subplot(2,1,2) plot(x,u,'linewidth',2) axis([0 1 0 1.5]) legend('RK4'); title('Ket qua su dung RK4');

31. Viết chương trình MATLAB tạo chuỗi bit ngẫu nhiên phân bố đều có độ dài 128 bit. Sau đó thực hiện chuyển đổi chuỗi bit này thành các giá trị thập phân trong dải từ [0,15].

– Gợi ý: Chuyển đổi vector hàng thành ma trận mx4, sau đó dùng hàm bi2de để chuyển đổi sang dạng thập phân.

% Bài 31 x = randint(1,128); % Tạo véc tơ x gom 128 bít ngẫu nhiên phân bốđều id=1; %Chuyển véc tơ x thành ma trận y (32x4) for i=1:32 for j=1:4 y(i,j) = x(id); id = id+1; end; end; disp('Ma tran y la: ') y %Chuyển véc tơ y từ nhị phân thành thập phân z = bi2de(y,'left-msb') %Lấy trọng số từ trái sang

32. Xây dựng các function để nén và giải nén tín hiệu theo luật A có dạng

cấu trúc sau: function [y,amax] = alaw(x,A) và function x = invalaw(y,A)

%Ham nen theo luat A function [y,amax]= Alaw(x,A) % voi x la vector dau vao, A la hang so xmax= max(abs(x));% Tim gia tri tuyet doi lon nhat cua tin hieu if xmax <= 1/A amax = A*xmax/(1+log(1+A)); else amax = (1+log(A*xmax))/log(1+A); y = sign(x) * log(1 + A * abs(x)/amax)/log(1+A); end end function [y] = invAlaw(x, A) % Ham giai nen tien doan theo luat A-Law % x: vector dau vao da bi nen theo luat A-Law % A: he so nen theo luat A-Law % amax: bien do cuc dai cua tin hieu dau vao % y: vector sau khi giai nen amax=max(abs(x)); xn = sign(x) .* ((1+A).^abs(x) - 1) ./ A; % Ap dung cong thuc giai nen Mu-Law y = xn .* amax; % Nhan lai bien do cuc dai end

33. Viết chương trình mã hóa tín hiệu x = 2cos(4pt) tại tần số lấy mẫu fs = 20 Hz sử dụng quá trình PCM theo luật A với 8 mức lượng tử. Hãy xác đinh từ mã đầu ra của 5 mẫu đầu tiên. Vẽ biểu diễn tín hiệu gốc ban đầu, tín hiệu được lấy mẫu và tín hiệu được lượng tử hóa trên cùng một hình. (Sử dụng các function đã xây dựng của bài tập trên)

clc; clear all; fs=20; A=8; % He so nen %M=32; % So luong muc luong tu N=2^7; f=440; T0=0; Tf=5e-3; Ts=(Tf-T0)/(N-1); t=T0:Ts:Tf; x=2*cos(4*pi*f*t); plot(t,x,'linewidth',1); hold on; fc=f-fs; xs= 2*cos(4*pi*fc*t); stairs (t,xs,'g'); hold on; [y,amax]=Alaw(x,A); % Nen tin hieu [code,yq,sqnr]=uniform_PCM(y,M); %Ma hoa xq=invAlaw(yq,A); %Giai nen tin hieu xq= xq*amax; amax=amax*10; xq=xq/amax; sqnr= 20 *log10(norm(x)/norm(x-xq)); % in dB stairs(t,xq,'r','linewidth',1); legend('Tin hieu ban dau','Tin hieu lay mau','Tin hieu luong tu hoa'); axis([0 1.5e-3 -2 2]);

34. Xây dựng function để chuyển đổi chuỗi bit dữ liệu đầu vào thành mã đường RZ đơn cực. Sử dụng function này để mã hóa RZ và biểu diễn dạng sóng của chuỗi bit [0 1 1 0 1 0 1 0] tại tốc độ 1 Mbit/s.

function [t,y,code] = rzcode(d,R,Ns) % Chuong trinh ví d? ve ma duong truyen R % d chuoi du lieu dau vao % R toc do du lieu % Ns so luong mau % t vecto thoi gian % y vecto mau tín hieu Tb = 1/R; % chu ki bit Nb = length(d); % do dai chuoi bit Timewindow = Nb*Tb; % thoi gian cua so ts = Timewindow/(Ns-1); % thoi gian lay mau t = 0:ts:Timewindow; % vecto thoi gian y = zeros(size(t)); % tao vecto y toan so 0 code = [];% khoi tao vecto ma for k = 1:Ns n = fix(t(k)/Tb)+1; % lay phan nguyen cua t(k)/Tb cong them 1 if n >= Nb n = Nb; end; if mod(t(k),Tb)<=Tb/2 % lay phan du cua t(k)/Tb so sanh voi Tb/2 y(k) = d(n); code(n) = d(n); else y(k) = 0; end; end;

% Bài 35 a= 0:15; % Tao gia tri ban tin co dang thap phan i=de2bi(a','left-msb'); % Chuyen ban tin thanh dang nhi phan co trong so tu cao den thap g=[1 0 0 0 1 1 1; 0 1 0 0 1 1 0; 0 0 1 0 1 0 1; 0 0 0 1 0 0 1]; % Nhap ma tran sinh G c=mod((i*g),2); % Tinh ra ma tran ma

function tg = tamgiac(Tp,n) % n la so chu ki muon ve % Tp là chu ki xung Tw=Tp/2; for i=0:n-1 x=[i*Tp:0.0001:(i+1)*Tp]; % vector thoi gian fx=1-abs(((x-i*Tp)-Tw)/Tw); % tinh gia tri ham tai tung thoi diem plot(x,fx) hold on end

%bai 37 Fc=300; T0=0; Tf=0.3; Fs=1000; Ts=1/Fs; t=T0:Ts:Tf; subplot(3,1,1); s=2*cos(20*pi*t+pi/4)+cos(30*pi*t); plot(t,s,'b','linewidth',1.5); title('Tin hieu ban dau'); subplot(3,1,2); phic=pi/4; y=ammod(s,Fc,Fs,phic); plot(t,y,'g','linewidth',1.5); title('Tien hieu dieu che bien do'); subplot(3,1,3); sr=amdemod(y,Fc,Fs,phic); plot(t,sr,'r','linewidth',1.5); title('Tin hieu giai dieu che');

38. Tạo chuỗi bit ngẫu nhiên có độ dài 5000 bits. Chuyển đổi chuỗi bit này thành dạng sóng mã đường NRZ lưỡng cực tại tốc độ 100 Mbit/s. Sử dụng bộ lọc raised cosine có độ rộng băng tần 300 MHz và hệ số rolloff bằng 0.5 để lọc chuỗi tín hiệu NRZ này. Vẽ biểu diễn dạng sóng tín hiệu trên 10 chu kỳ bit trước và sau khi lọc tín hiệu. Vẽ biểu đồ mắt của tín hiệu sau khi lọc trên cửa sổ 2 chu kỳ bit. (Sử dụng hàm eyediagram để vẽ mẫu mắt).

%bai 38 h = randi([0, 1], 1, 5000);% Chuoi 5000 bit ngau nhien [0 1]; Tb = 1 /100e6; t = 0 : Tb : Tb*(length(h) -1); NRZ = 2 * h -1; rolloff = 0.5; span = 10; sps = 4; rrc_filter = rcosdesign(rolloff, span, sps); filtered_signal = filter(rrc_filter, 1, upsample(h, sps)); subplot(2, 1, 1); plot(t(1 : 100), h(1 :100)); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Signal Before Filtering'); subplot(2, 1, 2); plot(t(1 : length(filtered_signal) / sps), filtered_signal(1 : length(filtered_signal) / sps)); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); title('Signal After Filtering'); eyediagram(filtered_signal, 2 *sps); title('Eye Diagram of Filtered Signal');

nSamplePoints = 1024; rN = rand(1, nSamplePoints); rBinary = round(rN); Fc = 2; Fs = 4; nCycles = 1; Tb = nCycles/Fc; t = 0:1/Fs:(nCycles-1/Fs); xC = cos(2*pi*t); A = 1; Eb = (A^2*Tb)/2; Eb_N0dB = 0 : 2 : 14; Eb_N0 = 10.^(Eb_N0dB/10); nVar = (Eb)./ Eb_N0; bitStream = []; carrierSignal = []; i = 1; while(i<=nSamplePoints) if(rBinary(i)) bitStream = [bitStream ones(1,length(xC))]; else bitStream = [bitStream zeros(1,length(xC))]; end carrierSignal = [carrierSignal A*xC]; i = i+1; end bits = 2*(bitStream-0.5); bpskSignal = carrierSignal.*bits; plot(bits); xlim([0 300]); ylim([-1.2 1.2]); figure(1); subplot(3,1,1); plot(bitStream); title('Digital Signal'); xlim([0 300]); ylim([-0.2 1.2]); subplot(3,1,2); plot(carrierSignal); title('Carrier Signal'); xlim([0 300]); ylim([-1.2 1.2]); subplot(3,1,3); plot(bpskSignal); title('BPSK modulated signal'); xlim([0 300]); ylim([-1.2 1.2]);

DẠNG BÀI THỰC HÀNH
Phần 1: Matrix manipulation
(Ưu tiên sử dụng các phép toán ma trận)
Nội dung 1: Các câu lệnh liên quan đến tạo ma trận hoặc vecto và xử lý
ma trận hoăc vecto đơn giản
Note: a, b là hai số cuối của mã SV. Nếu a = 0 thì lấy a =1, nếu b=0 thì lấy b=5, c=b+a-2
và N = a * b.

[1] Tạo ma trận A bất kì sau đó trả về kích thước của ma trận A.

a = randi(10); b = randi(10); A = randi([-100 100], a, b); [hang, cot] = size(A);

[2] Tạo ma trận A có kích thước là (axb) sau đó chuyển thành B là vecto hang

A = randi([-100 100], 6, 8); B = A(:); B = B';

[3] Tạo ma trận A có kích thước là (axb) sau đó tạo ma trận B là đường chéo của ma trận A.

A = randi([-10 10], 6, 8); a=6; b=8; B = diag(A); B = B .* eye(length(B));

[4] Tạo ma trận A có kích thước là (axb) sau đó tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của ma trận.

A = randi([-100 100], 6, 8); Max = max(max(A)); % max dau tra ve hang co gia tri max, max 2 tra ve phan tu co gia tri max Min = min(min(A)); % min dau tra ve hang co gia tri min, min 2 tra ve phan tu co gia tri min

[5] Tạo ma trận A có kích thước (axb) có giá trị tăng từ 1 đến axb sau đó tính tổng và trung bình của các phần tử trong ma trận.

% A = []; % k=1; % sum = 0; % for i=1:6 % for j=1:8 % A(i,j)=k; % sum=sum+k; % k=k+1; % end % end % tb = sum/(6*8); % Cach 2 % a = 6; % b = 8; % k = a*b; % A(1:9) = 1:9; % B = A'; % SUM1 = sum(B); % TB1 = mean(B); % SUM2 = sum(SUM1'); % TB = SUM2/(a*b); %Cach 3 A(1:8*6) = 1:8*6; A = reshape(A, 6, 8)'; SUM = sum(sum(A)'); % sum lan 1 tra ve tong cac cot, tiep tuc chuyen vi roi tinh sum lan 2 TB = SUM/(6*8);

[6] Tạo ma trận A là ma trận đơn vị có kích thước là a và ma trận B có kích thước phù hợp và có giá trị toàn b, sau đó ghép 2 ma trận đó với nhau.

a = 6; b = 8; A = eye(a); cot = randi(100); Brow = b*ones(a, randi(25)); RESULTsameRows = cat(2, A, Brow); Bcol = b*ones(randi(25), a); RESULTsamCol = cat(1, A, Bcol);

[7] Tạo ma trận A có kích thước 10x11 sau đó thực hiện:

i) Tạo vector B từ hàng a của ma trận A

ii) Tạo vector C từ cột b của ma trận A

iii) Lấy giá trị phần tử tại vị trí (a,b) gán vào biến z

a = 6; b = 8; A = randi([-10 10], 11, 10); B = A(a,:); C = A(:,b); z = A(a,b);

[8] Tạo ma trận A (3x5) có giá trị nằm trong khoảng từ -2 đến 12 trích xuất ra:

i) các phần tử lớn hơn a và gán vào B

ii) các phần tử nhỏ hơn hoặc bằng b và gán vào C

a = 6; b = 8; A = randi([-2 12], 3, 5); TMP = (A(:))'; GTa = a*ones(1,length(TMP)); CMPGTa = TMP > GTa; B = TMP(CMPGTa); %%%%%%%%%%%%%% LEb = b*ones(1, length(TMP)); CMPLEb = TMP <= LEb; C = TMP(CMPLEb);

[9] Tạo ma trận A có kích thước 9x9, sau đó gán phần tử ở hàng a cột b bằng 4. Gán

tất cả các phần tử trong ma trận có giá trị là 5 bằng giá trị -5

a = 6; b = 8; A = randi([0 10], 9, 9); A(6, 8) = 4; A(A==5) = -5;

[10] Tạo ma trận A có kích thước 9x9, vecto B có 9 phần tử, sau đó ghép với ma trận A, sau đó xóa hàng thứ a, xóa cột thứ b và phần tử axb

a = 6; b = 8; A = randi([0 10], 9, 9); B = randi([0 10], 1, 9); A = cat(1, A, B); A(a,:) = []; A(:,b) = []; A(a,b) = 0;

[11] Tạo ma trận A=[1 2; 3 4], mở rộng ma trận A thành ma trận (b+4) hàng và (b+4) cột với phần tử ở hàng thứ (b+4) cột (b+4) có giá trị bằng 10 còn lại các giá trị còn lại bằng a.

a = 6; b = 8; A = [1 2; 3 4]; B = a*ones(2, 2); A = [A B B B B B; B B B B B B; B B B B B B; B B B B B B; B B B B B B; B B B B B B]; A(b+4, b+4) = 10;

[12] Tạo ma trận A có kích thước là 9x10, hãy tạo ma trận B có kích thước 5x18 từ ma trận A

A = randi([0 10], 9 ,10); % Tao MT A 9x10 =90 B = reshape(A, 5, 18); % Tao MT B 5x18 = 90

a = 6; b = 8; c = 12; A = [a -b -c; c 2*b -a;a c -3*c]; B = [10; 5; 2]; Ai = []; result = []; if det(A) == 0 disp('PT vo nghiem hoac vo so nghiem'); else for i=1:size(A,2) Ai = A; Ai(:,i) = B; result(i) = det(Ai)/det(A); end end disp(result');

.

[14] Vẽ đồ thị hàm sin(x) và cos(x) trên cùng 1 đồ thị và phân biệt hai hàm số bằng màu sắc. Đánh dấu các điểm tròn tại các vị trí là nguyên lần nửa chu kì của tín hiệu. Ghi chú trục tung, trục hoành, tên đồ thị và tên đường cong tương ứng.

x = -2*pi:pi/50:2*pi; y1 = sin(x); y2 = cos(x); h1 = plot(x, y1, 'r--'); grid on; hold on; h2 = plot(x, y2, 'g--'); hold off; whitebg('black'); title('Do thi y = sin(x) va y = cos(x)'); ylabel('y = f(x)'); xlabel('x'); ax = gca; ax.FontSize = 15; hold on; xhalf = -2*pi:pi/2:2*pi; yhalf = sin(xhalf); stem(xhalf, yhalf, 'rp','MarkerFaceColor','red','MarkerEdgeColor','yellow'); yhalf = cos(xhalf); stem(xhalf, yhalf, 'gp', 'MarkerFaceColor','green', 'MarkerEdgeColor','white'); legend('sin(x)','cos(x)', 'Location', 'southwest');

[15] Vẽ 1 xung hình chữ nhật có chu kỳ T

a = 6; b = 8; x = -10:0.01:10; f = @(x0, a0, b0) a0*rectpuls(x0, b0); plot(x, f(x, a, b), 'r-'); title('Xung hinh chu nhat T = 8'); axis([-10 10 -1 8]); xlabel('t'); ylabel('Bien do');

[16] Vẽ 1 xung tam giác có chu kỳ T

a = 6; b = 8; c = 12; x = -10:0.01:10; f = @(x0, a0, b0) a0*tripuls(x0, b0); plot(x, f(x, a, b), 'r-'); title('Xung hinh tam giac T = 8'); axis([-10 10 -1 8]); xlabel('t'); ylabel('Bien do');

Nội dung 2: Viết chương trình để thực hiện các nhiệm vụ cho dưới đây. Yêu cầu: SV

viết dưới dạng thủ tục sau đó chuyển sang hàm có thực hiện truyền biến, tuỳ chọn biến đầu vào và đầu ra phù hợp. Các bài toán liên quan đến vòng lặp và tính toán đơn giản.

[17] Nhập vào tháng và năm, tính số ngày của tháng đó

function day = bai17(month, year) switch month case {1, 3, 5, 7, 8, 10, 12} day = 31; case {4, 6, 9, 11} day = 30; otherwise if mod(year,4) == 0 day = 29; else day = 28; end end

[18] Tính N!

function gt = bai18(n) gt = 1; while n>=2 gt = gt*n; n = n-1; end

[19] Tìm giá trị lớn nhất của n để tổng 1! + 2! + . . . + 𝑛! bé hơn N*100.

function nmax = bai19(N) % 1^2 + 2^2 + ... + n^2 < N*100 % => VT = n(n+1)(2n+1)/6 % => n(n+1)(2n+1) < N*600 % nmin = 0, nmax = N f = @(x) x*(x+1)*(2*x+1); nmin = 0; nmax = N*100; % Tim kiem nhi phan while nmin <= nmax mid = nmin + fix((nmax-nmin)/2); tmp = f(mid); if tmp<N*600 nmin = mid+1; else nmax = mid-1; end end

[20] Tính giá trị thứ N của dãy Fibonnaci

function fibo = bai20(n) if n<0 error('n phai la so nguyen duong'); elseif n==1 ¦¦ n==2 fibo = 1; else fibo = bai20(n-1) + bai20(n-2); end

function sum = bai21(N) a = 6; b = 8; sum = 0; f = @(n) (-2^a)/exp(-n); for i=1:N sum = sum + f(i); end sum = sprintf('%.8f', sum);

function mul = bai22(N) a = 6; b = 8; f = @(n) sqrt((a*n+1)/2) + n^2; mul = 1; for i=1:N mul = mul * f(i); end mul = sprintf('%.8f', mul);

function tp = bai23(N) a = 6; b = 8; f = @(x) exp(x)*atan(x^2)/cos(x); dx = (b-a)/(N*100); tp = 0; for i=1:N xmid = a + (i - 0.5) * dx; tp = tp + f(xmid); end tp = tp*dx; disp('Gia tri tich phan: ');

function x = bai25(a, b) % f: hàm so can giai f = @(x) 4*x^3 - 13*x^2 + 13*x - 10; % a, b: ðoan chia nghiem % epsilon: ðo chinh xác mong muon epsilon = 0.000001; fa = f(a); fb = f(b); % Vi nghiem o khoang giua, lam cho f(mid) = 0 => 2 khoang a, b o bien trai va phai se % lam cho f(a) * f(b) luon nho hon 0 if fa*fb > 0 disp('Phuong trinh vo nghiem'); else while b - a > epsilon*b % Tim gia tri trung binh cua khoang [a, b] c = (a + b)/2; fc = f(c); % Neu fc = 0, c chinh la nghiem if fc == 0 x = c; return; end % Neu f(a)*f(c) > 0, nghiem nam trong khoang [c,b] if sign(fc) == sign(fa) a = c; fa = fc; % Ngýoc lai, nam trong khoang nghiem trong khoang [a,c] else b = c; fb = fc; end end x = c; end

%Giai phuong trinh vi phan sau theo pp euler va euler bien ðoi %trên ðoan [0, max(a,b)] function [x_euler, y_euler, x_euler_bien_doi, y_euler_bien_doi] = bai26_euler(a, b, dy) a = 8; b = 6; dy = @(x, y) a*x^2 - b*y; left = 0; right = max(a, b); % h = 0.0a h = 0.08; N = (right-left)/h; x_euler(1) = left; x_euler_bien_doi(1) = left; y_euler(1) = 1; %y[0] = 1; y_euler_bien_doi(1) = 1; %% Phuong phap Euler for i=1:N y_euler(i+1) = y_euler(i) + h*dy(x_euler(i), y_euler(i)); x_euler(i+1) = x_euler(i) + h; end %% Phuong phap Euler bien doi for i=1:N y1 = y_euler_bien_doi(i) + h*dy(x_euler_bien_doi(i), y_euler_bien_doi(i)); x1 = x_euler_bien_doi(i) + h; loopcount=0; diff = 1; while abs(diff) > 0.05 loopcount = loopcount + 1; y2 = y_euler_bien_doi(i) + h*(dy(x_euler_bien_doi(i),y_euler_bien_doi(i)) + dy(x1,y1)/2); diff = y1 - y2; y1 = y2; end % thu duoc cac cap gia tri cho dau ra y_euler_bien_doi(i+1) = y1; x_euler_bien_doi(i+1) = x1; end %% Ve do thi plot(x_euler, y_euler, 'g', x_euler_bien_doi, y_euler_bien_doi, 'r'); title('Giai PTVP bac 1 bang pp Euler va Euler bien doi'); xlabel('x'); ylabel('y'); legend('Euler', 'Euler bien doi'); grid on;

[27] Vẽ chuỗi (b+2) xung chữ nhật có chu kỳ T

function [t, y] = bai27(b, T) N=b+2; % so xung can ve fs=1000; % T do rong xung t=[]; y=[]; for i=0:N-1 t1= i*T+1/fs :1/fs : (i+1/2)*T y1(1:length(t1)) = 1; t2= (i+1/2)*T+1/fs :1/fs : (i+1)*T; y2(1:length(t2)) = 0; t = [t,t1,t2]; y = [y,y1,y2]; end plot(t,y,'lineWidth', 2); title(sprintf('Chuoi %d xung chu nhat voi chu ky %.2fs', N, T)); xlabel('time'); ylabel('Amplitude'); grid on;

[28] Vẽ chuỗi (b+2) xung tam giác có chu kỳ T

function [t, y] = bai28(b, T) N = b+2; % So xung %T chu ki xung %fs tan so xung fs = 1/T * 100; Tw=T/2; tN=N*T; Ts=1/fs; y=[]; for t=0:Ts:tN y1=1-abs((mod(t,T)-Tw)/Tw); y=[y y1]; end t=0:Ts:tN; plot(t, y,'LineWidth', 2); grid on; title(sprintf('Chuoi tam giac co %d xung voi chu ky %.2fs', N, T)); xlabel('time'); ylabel('Amplitude');

[29] Vẽ chuỗi (b+2) xung hàm exp(x2) có chu kỳ T

function [t, y] = bai29(b, T) N = b+2; %so xung can ve fs=1e2; t=0 : 1/fs: N; dem =1; fs=100; f=@(t) exp((t.^2)); t=[]; y=[]; for i=0:N-1 t1=i*T : 1/fs : (i+1)*T-1/fs; st1=f(t1-i*T); t=[t,t1]; y=[y,st1]; end plot(t,y); grid on; title(sprintf('%d xung hàm e^{x^2} co chu ki la %.2f', N, T)); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do');

[30] Viết hàm xét số đầu vào là số âm hay dương nếu dương thì số đó có phải là số nguyên tố hay không?

function bai30(N) if N<0 disp('So vua nhap la so am'); return; else if N<2 disp('So vua nhap khong phai so nguyen to'); return; end for i=2:sqrt(N) if mod(N,i) == 0 disp('So vua nhap khong phai so nguyen to'); return; end end disp('So vua nhap la so nguyen to'); end

[31] Tính tích chập của hai hàm số sau: 𝑥(𝑡) = sin (𝑡) và 𝑦(𝑡) = cos (𝑡) trong khoảng

[0, N]

function tc = bai31(N) t = 0:0.01:N; x = sin(t); y = cos(t); % Tinh tich chap, 'full' tinh toan ket qua tich chap cho toan bo kich thuoc % dau vao, ko cat bot kq tc = conv(x, y, 'full'); plot(tc);

Phần 2: Mô phỏng tín hiệu và quá trình phát
[1] Cho tín hiệu hình sin có chu kỳ T=a, biên độ là 1.5xa. Viết chương trình thực hiện lấy mẫu với tần số lấy mẫu gấp 32 lần tấn số Nyquist của tín hiệu. Vẽ tín hiệu trước và sau khi lấy mẫu

% Thiet lap thong so cua tin hieu a = 8; % Chu ky T A = 1.5*a; % Bien do Fs = 32/(2*a); % Tan so lay mau t = 0:1/Fs:2*a-1/Fs; % Tao vector thoi gian % Tao tin hieu sin x = A*sin(2*pi*t/a); % Ve tin hieu truoc khi lay mau subplot(2,1,1); plot(t,x); title('Tin hieu truoc khi lay mau'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do'); % Lay mau tin hieu Fs_new = 32*2/a; % Tan so lay mau moi x_new = resample(x, Fs_new/Fs, 1); % Tao vector thoi gian moi t_new = 0:1/Fs_new:2*a-1/Fs_new; % Ve tin hieu sau khi lay mau subplot(2,1,2); stem(t_new, x_new); title('Tin hieu sau khi lay mau'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do');

[2] Cho tín hiệu 𝑦 = 𝑒x với x trong khoảng [-a,a]. Viết chương trình mã hóa PCM đều. Vẽ tín hiệu trước và sau khi lượng tử hoá trên cùng một hình.

% Thiet lap thong so cua tin hieu x = -8:0.001:8; % Tao vector x y = exp(x); % Tao tin hieu y % Ve tin hieu truoc khi luong tu hoa plot(x,y); title('Tin hieu'); xlabel('x'); ylabel('y'); hold on; axis([4 6 150 500]); % Thuc hien luong tu hoa L = 8; % So bit luong tu delta = (max(y)-min(y))/(2^L); % Tinh bac cua luong tu y_quantized = round(y/delta)*delta; % Luong tu hoa tin hieu y % Ve tin hieu sau khi luong tu hoa plot(x,y_quantized); legend('Tin hieu truoc khi luong tu hoa', 'Tin hieu sau khi luong tu hoa');

[3] Cho tín hiệu 𝑦 = 𝑒x với x trong khoảng [-a,a]. Viết chương trình thực hiện PCM không đều theo luật A. Vẽ tín hiệu trước và sau khi lượng tử hoá trên cùng một hình.

% Thiet lap thong so cua tin hieu x = -8:0.0001:8; % Tao vector x y = exp(x); % Tao tin hieu y % Ve tin hieu truoc khi luong tu hoa plot(x,y,'b'); title('Tin hieu'); xlabel('x'); ylabel('y'); hold on; axis([4 6 150 500]); % Thuc hien luong tu hoa L = 8; % So bit luong tu delta = (max(y)-min(y))/(2^L); % Tinh bac cua luong tu y_quantized = round(y/delta)*delta; % Luong tu hoa tin hieu y % Ve tin hieu sau khi luong tu hoa plot(x,y_quantized, 'r'); legend('Tin hieu truoc khi luong tu hoa', 'Tin hieu sau khi luong tu hoa');

[4] Cho tín hiệu 𝑦 = 𝑒x với x trong khoảng [-a,a]. Viết chương trình nén PCM không đều theo luật 𝜇. Vẽ tín hiệu trước và sau khi lượng tử hoá trên cùng một hình

% Thiet lap thong so cua tin hieu x = -8:0.001:8; % Tao vector x y = exp(x); % Tao tin hieu y % Ve tin hieu truoc khi luong tu hoa plot(x,y); title('Tin hieu'); xlabel('x'); ylabel('y'); hold on; % Thuc hien luong tu hoa L = 8; % So bit luong tu mu = 255; % Luat mu delta = zeros(size(y)); % Tao vector chua cac bac luong tu y_quantized = zeros(size(y)); % Tao vector chua tin hieu luong tu hoa for i = 2:length(y) delta(i) = (y(i)-y_quantized(i-1))/mu; % Tinh bac cua luong tu y_quantized(i) = y_quantized(i-1) + round(delta(i))*mu; % Luong tu hoa tin hieu y end % Ve tin hieu sau khi luong tu hoa plot(x,y_quantized); legend('Tin hieu truoc khi luong tu hoa', 'Tin hieu sau khi luong tu hoa');

[5] Cho chuỗi bit sau: a =[1100101100101011111110010110]. Viết chương trình thực hiện mã hoá chuỗi bit a theo dạng sau

i) Mã NRZ

d = [1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0]; R = 6e6; Ns = 6e6; [t,y,code] = nrzcode(d,R,Ns,'pol'); plot(t,y); ylim([-2 2]); function [t,y,code] = nrzcode(d,R,Ns,type) % Chuong trinh vi du ve ma duong truyen NRZ % d - the data sequence % R - the data rate % Ns - the number of samples % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples % type - the type of code (unipolar - 'unipol' (khong doi cuc, ko co phan am) or polar - 'pol') Tb = 1/R; % bit period Nb = length(d); % number of bits Timewindow = Nb*Tb; % time window ts = Timewindow/(Ns-1); % sampling time t = 0:ts:Timewindow; % time vector y = zeros(size(t)); code = []; if nargin <=3 type = 'unipol'; end for k = 1:Ns n = fix(t(k)/Tb)+1; if n >= Nb n = Nb; end switch (type) case 'unipol' y(k) = d(n); code(n) = d(n); case 'pol' y(k) = 2*d(n)-1; code(n) = 2*d(n)-1; end end end

ii) RZ 50%

d = [1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0]; R = 6e6; Ns = 6e6; [t,y,code] = rzcode(d,R,Ns,'pol'); plot(t,y); ylim([-2 2]); function [t,y,code] = rzcode(d,R,Ns,type) % Chuong trinh vi du ve ma duong truyen RZ % d - the data sequence % R - the data rate % Ns - the number of samples % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples % type - the type of code (unipolar - 'unipol' (khong doi cuc, ko co phan am) or polar - 'pol') Tb = 1/R; % bit period Nb = length(d); % number of bits Timewindow = Nb*Tb; % time window ts= Timewindow/(Ns-1); % sampling time t = 0:ts:Timewindow; % time vector y = zeros(size(t)); code = []; if nargin <=3 type = 'unipol'; end for k = 1:Ns n = fix(t(k)/Tb)+1; if n >= Nb n = Nb; end switch (type) case 'unipol' if d(n) == 1 y(k) = 1; else y(k) = -0.5; end code(n) = d(n); case 'pol' if d(n) == 1 y(k) = 1; else y(k) = -1; end code(n) = 2*d(n)-1; end end end

iii) AMI

d = [1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0]; R = 6e3; Ns =20; [t,y,code] = amicode(d,R,Ns); stairs(t,y); ylim([-2 2]); function [t,y,code] = amicode(d,R,Ns) % Chuong trinh vi du ve ma AMI % d - the data sequence % R - the data rate % Ns - the number of samples % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples % code - the AMI code Tb = 1/R; % bit period Nb = length(d); % number of bits Timewindow = Nb*Tb; % time window ts = Timewindow/(Ns-1); % sampling time t = 0:ts:Timewindow; % time vector y= zeros(size(t)); code = zeros(size(d)); prev = 0; % Bien luu cac gia tri truoc do for k = 1:Ns n = fix(t(k)/Tb)+1; if n >= Nb n = Nb; end if d(n) == 0 y(k) = 0; code(n) = 0; else if prev == 0 y(k) = 1; code(n) = 1; prev = 1; else y(k) = -1; code(n) = -1; prev = 0; end end end end

[6] Viết chương trình điều chế AM cho tín hiệu tương tự 𝑠(𝑡) = 𝑎 ∗ cos (2𝜋𝑓𝑡 + 𝑏), f=N*100 với sóng mang 𝑐(𝑡) = 𝑏 ∗ sin (2𝜋𝑓c𝑡 + 𝑏), 𝑓c = 1000 ∗ 𝑓

% Chuong trinh vi du ve dieu che AM %% Set parameters a = 8; b = 6; N = 48; % Message A = a; f = N*100; % frequency [Hz] % phi = -pi/4; % Phase [rad] % Carrier m = 0.5; % modulation index Ac = A/m; % amplitude fc = 1000*f; % frequency [Hz] % phi_c = 0; % Phase [rad] Ns = 2^9; % number of samples T0 = 0; % start time [s] Tf = 5e-3; % end time [s] Ts = (Tf-T0)/(Ns-1); % sampling period fs = 1/Ts; % sampling frequency [Hz] %% Amplitude Modulation % Generate sinusoid t = T0:Ts:Tf; % time vector x = a*cos(2*pi*f*t+b); % message signal xc = b*sin(2*pi*fc*t+b); % carrier signal % Modulation y = (1+x/Ac).*xc; figure(1) plot(t,x); title('Tin hieu tuong tu'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); figure(2) plot(t,xc); title('Tin hieu song mang'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); figure(3) plot(t,y); title('Dieu che bien do AM'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do');

[7] Viết chương trình điều chế PM cho tín hiệu tương tự 𝑠(𝑡) = 𝑎 ∗ cos (2𝜋𝑓𝑡 + 𝑏), f=N*100 với sóng mang 𝑐(𝑡) = 𝑏 ∗ sin (2𝜋𝑓c𝑡 + 𝑏), 𝑓c = 1000 ∗ 𝑓

N = 48; % Gia tri N f = N * 100; % Tan so tin hieu fc = 1000 * f; % Tan so song mang b = 6; % Pha ban dau a= 8; Ns = 2^7; % number of samples T0 = 0; % start time [s] Tf = 5e-3; % end time [s] Ts = (Tf-T0)/(Ns-1); % sampling period fs = 1/Ts; % sampling frequency [Hz] t = T0:Ts:Tf; % time vector s = a * cos(2*pi*f*t + b); % Tin hieu goc c = b * sin(2*pi*fc*t + b); % Song mang % Dieu che PM kf = 2*pi*f; % He so do bien thien tan so phi_pm = cumsum(kf * s); % Tich phan tin hieu de thu pha PM PM = cos(2*pi*fc*t + phi_pm); % Tin hieu dieu che pha PM subplot(3, 1, 1); plot(t, s); title('Tin hieu goc'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); subplot(3, 1, 2); plot(t, c); title('Song mang'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); subplot(3, 1, 3); plot(t, PM); title('Tin hieu dieu che PM'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do');

[8] Viết chương trình điều chế FM cho tín hiệu tương tự 𝑠(𝑡) = 𝑎 ∗ cos (2𝜋𝑓𝑡 + 𝑏), f=N*100 với sóng mang 𝑐(𝑡) = 𝑏 ∗ sin (2𝜋𝑓c𝑡 + 𝑏), 𝑓c = 1000 ∗ 𝑓

N = 48; % Gia tri N f = N * 100; % f tin hieu fc = 1000 * f; % f song mang b = 6; % Pha ban dau kf = 0.1; % He so bien thien tan so Ns = 2^9; % number of samples T0 = 0; % start time [s] Tf = 5e-3; % end time [s] Ts = (Tf-T0)/(Ns-1); % sampling period fs = 1/Ts; % sampling frequency [Hz] t = T0:Ts:Tf; % time vector s = 8 * cos(2*pi*f*t + b); % Tin hieu goc c = 6 * sin(2*pi*fc*t + b); % Song mang plot(t,c); % Ðieu che FM fm = kf * s; % Tan so bien thien FM FM = cos(2*pi*fc*t + cumsum(fm)); % Tin hieu ðieu che FM subplot(3, 1, 1); plot(t, s); title('Tin hieu goc'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); subplot(3, 1, 2); plot(t, c); title('Song mang'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do'); subplot(3, 1, 3); plot(t, FM); title('Tin hieu dieu che FM'); xlabel('Thoi gian'); ylabel('Bien do');

[9] Viết chương trình điều chế số ASK cho chuỗi bit đầu vào với số lượng bit là N*10 bit nếu N chẵn và (N+1)*10 nếu N lẻ.

% Bit vao N = 48; bit_sequence = randi([0 1], 1 ,N); % Thong so dieu che ASK bit_rate = 1000; % Toc do bit carrier_freq = 10000; % Tan so song mang amplitude_0 = 0; % Bien do khi bit = 0 amplitude_1 = 1; % Bien do khi bit = 1 % Thoi gian mau hoa sampling_freq = 10 * bit_rate; % Tan so lay mau sampling_period = 1 / sampling_freq; % Chu ky lay mau t = 0:sampling_period:(length(bit_sequence) * sampling_period); % Truc thoi gian % Tao tin hieu ASK ask_signal = zeros(size(t)); % Khoi tao tin hieu ASK ban dau for i = 1:length(bit_sequence) if bit_sequence(i) == 0 ask_signal((i-1)*sampling_period <= t & t < i*sampling_period) = amplitude_0; else ask_signal((i-1)*sampling_period <= t & t < i*sampling_period) = amplitude_1; end end % Hien thi do thi tin hieu ASK subplot(2, 1, 1); plot(t, ask_signal); title('Tin hieu ASK'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do'); % Giai dieu che ASK demodulated_bits = zeros(1, length(bit_sequence)); % Khoi tao chuoi bit giai dieu che for i = 1:length(bit_sequence) if ask_signal((i-1)*sampling_period <= t & t < i*sampling_period) == amplitude_0 demodulated_bits(i) = 0; else demodulated_bits(i) = 1; end end % Hien thi chuoi bit giai dieu che subplot(2, 1, 2); stem(demodulated_bits); title(' chuoi bit giai dieu che'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bit'); % Tao chuoi bit dau vao va chuoi bit giai dieu che input_bits = mat2str(bit_sequence); output_bits = mat2str(demodulated_bits); % Hien thi ket qua disp(['Bit input : ' input_bits(2:end-1)]); disp(['Bit output: ' output_bits(2:end-1)]);

[10] Viết chương trình điều chế số M-PSK (M là bậc điều chế) cho chuỗi kí tự gồm N*50 phần tử. Tín hiệu sau khi điều chế đi qua kênh AWGN có SNR = (2xa) dB. Vẽ giản đồ chòm sao tín hiệu sau điều chế và sau khi đi qua kênh.

% Thong so dau vao M = 16; % Bac dieu che k = log2(M); % So bit tren moi mau tin hieu N = 48*50; % So mau tin hieu SNR = 16; % SNR (dB) a = random_string - '0'; symbols = randi([0 M-1], [1 N]); % Chuoi cac mau tin hieu ngau nhien % Dieu che tin hieu M-PSK modulated = pskmod(symbols,M); % Them nhieu AWGN vao tin hieu noisy = awgn(modulated, SNR, 'measured'); % Ve gian do chom sao cua tin hieu dieu che figure; subplot(2,1,1); scatter(real(modulated), imag(modulated), 'filled'); xlabel('Phan thuc'); ylabel('Phan ao'); title('Gian do chom sao cua tin hieu sau khi dieu che'); % Ve gian do chom sao cua tin hieu sau khi AWGN subplot(2,1,2); scatter(real(noisy), imag(noisy), 'filled'); xlabel('Phan thuc'); ylabel('Phan ao'); title(['Gian do chom sao cua tin hieu sau khi AWGN (SNR = ', num2str(SNR), ' dB)']);

[11] Viết chương trình điều chế số M-QAM (M là bậc điều chế) cho chuỗi kí tự gồm N*50 phần tử. Tín hiệu sau khi điều chế đi qua kênh AWGN có công suất nhiễu  N0= b. Vẽ giản đồ chòm sao tín hiệu sau điều chế và sau khi đi qua kênh.

% Thong so dau vao M = 64; % Bac dieu che k = log2(M); % So bit tren moi mau tin hieu N = 48*50; % So mau tin hieu EbNo = 10; % Ty so suy giam nang luong bit N0 = 6; % Cong suat nhieu symbols = randi([0 M-1],[1 N]); % Chuoi cac mau tin hieu ngau nhien % Dieu che tin hieu M-QAM modulated = qammod(symbols, M); % Them nhieu AWGN vao tin hieu noisy = awgn(modulated, 10*log10(k*EbNo*N0), 'measured'); % 10*log10(k*EbNo*N0) la SNR, va 'measured' tinh toan lai SNR thuc te % Ve gian do chom sao cua tin hieu dieu che figure; subplot(2,1,1); scatter(real(modulated), imag(modulated), 'filled'); xlabel('Phan thuc'); ylabel('Phan ao'); title('Gian do chom sao cua tin hieu sau khi dieu che'); % Ve gian do chom sao cua tin hieu sau khi AWGN subplot(2,1,2); scatter(real(noisy), imag(noisy), 'filled'); xlabel('Phan thuc'); ylabel('Phan ao'); title(['Gian do chom sao cua tin hieu sau khi AWGN (Eb/No = ', num2str(EbNo), ' dB)']);

[12] Tạo chuỗi bit ngẫu nhiên có độ dài (ax100) bit. Chuyển đổi chuỗi bit này thành dạng sóng NRZ lưỡng cực tại tốc độ (ax10) Mb/s. Sử dụng bộ lọc raise-cosine có độ rộng băng tần gấp 3 lần tốc độ tín hiệu, hệ số roll-off bằng 0,5 để lọc chuỗi tín hiệu này. Vẽ dạng sóng biểu diễn dạng sóng tín hiệu trước và sau khi lọc trên 10 chu kì bit và biểu đồ mắt của tín hiệu trước và sau khi lọc trên cửa sổ 2 chu kì bit.

% Tao bit a = 8; bit_stream = randi([0 1], 1, a*100); % Toc do tin hieu va kich thuoc lay mau sampling_rate = a*1e7; % Hz samples_per_bit = 1; % Tao tin hieu NRZ luong cuc nrz = 2 * bit_stream - 1; n = (0:length(nrz)-1) / sampling_rate; % Ve do thi truoc khi loc subplot(2, 1, 1); plot(n(1:10*samples_per_bit), nrz(1:10*samples_per_bit)); title('Dang tin hieu truoc khi loc'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien do'); % Loc tin hieu voi bo loc raise-cosine tx_filter = rcosdesign(0.5, 6, samples_per_bit); tx_filtered = conv(nrz, tx_filter, 'same'); % Ve tin hieu sau loc subplot(2, 1, 2); plot(n(1:10*samples_per_bit), tx_filtered(1:10*samples_per_bit)); title('Dang tin hieu sau khi loc'); xlabel('Thoi gian (s)'); ylabel('Bien ?o'); % Bieu do mat truoc khi loc eyediagram(nrz, 2*samples_per_bit); % Bieu do mat sau khi loc eyediagram(tx_filtered, 2*samples_per_bit);

[13] Tạo chuỗi bit ngẫu nhiên có độ dài (ax100) bit. Chuyển đổi chuỗi bit này thành dạng sóng NRZ lưỡng cực tại tốc độ (ax10) Mb/s. Sử dụng bộ lọc butterworth có độ rộng băng tần gấp 2,5 lần tốc độ tín hiệu để lọc chuỗi tín hiệu này. Vẽ dạng sóng biểu diễn dạng sóng tín hiệu trước và sau khi lọc trên 10 chu kì bit và biểu đồ mắt của tín hiệu trước và sau khi lọc trên cửa sổ 2 chu kì bit.

a = 8; bit_stream = randi([0 1], 1, a*100); % Signal frequency and sampling rate signal_freq = a*1e3; % Hz sampling_rate = a*10e3; % Hz samples_per_bit = sampling_rate/signal_freq; % Convert binary stream to NRZ format nrz = 2 * bit_stream - 1; n = (0:length(nrz)-1) / sampling_rate; % Design Butterworth filter [b, a] = butter(6, signal_freq*2.5/(sampling_rate/2)); % Filter the signal filtered_signal = filter(b, a, nrz); % Plot before and after filtering subplot(2,1,1); plot(n(1:10*samples_per_bit), nrz(1:10*samples_per_bit)); title('Signal before filtering'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); subplot(2,1,2); plot(n(1:10*samples_per_bit), filtered_signal(1:10*samples_per_bit)); title('Signal after filtering'); xlabel('Time (s)'); ylabel('Amplitude'); % Eye diagrams eyediagram(nrz, 2*samples_per_bit); eyediagram(filtered_signal, 2*samples_per_bit);

# BÀI TẬP LỚN

- Mô tả nhiệm vụ:

Mô phỏng hệ thống truyền dẫn số tại tốc độ dữ liệu N Mb/s, với N là số cuối cùng của mã số sinh viên (nếu số đó là 0 thì sẽ lựa chọn số liền kề bên cạnh). Nguồn tin của hệ thống được lấy từ file nhạc thực hiện trong nhiệm vụ 1, trong trường hợp không thực hiện lấy nguồn tin từ nhiệm vụ 1 được hãy thay thế bằng một chuỗi tín hiệu nhị phân ngẫu nhiên tương đương. Mỗi sinh viên sẽ lựa chọn một trong các kĩ thuật điều chế sau cho hệ thống mô phỏng của mình:

- Điều chế M-QAM nếu số cuối cùng trong mã sinh viên là lẻ, với M = 16 nếu số liền kề là lẻ và M = 4 nếu số liền kề là chẵn.

- Điều chế M-DPSK nếu số cuối cùng trong mã sinh viên là chẵn, với M = 4 nếu số liền kề là lẻ và M = 2 nếu số liền kề là chẵn.
Sử dụng mô hình mô phỏng tương đương băng gốc, tín hiệu phát có thể được biểu diễn như sau:

trong đó dk là các kí hiệu (symbol) phức được xác định từ chuỗi bản tin đầu vào và kỹ thuật điều chế; Tsym là chu kỳ của symbol; ϕ0 là pha của tín hiệu phát và p(t) xác định dạng xung được phát, với:
      cho tín hiệu M-DPSK
			cho tín hiệu M-QAM
với Es là năng lượng mỗi symbol.

- Hệ thống 2-DPSK với N = 6 Mb/s.

- Xác định tham số của hệ thống 2-DPSK:

- Tốc độ dữ liệu Rb = 6 Mb/s.

- Năng lượng symbol Es = 10 J.

- Tần số lấy mẫu Fs = 300 KHz.

- Tần số sóng mang Fc = 10 KHz.

- SNR = 5 dB.

- BER tại các mức SNR (Es/No) = [2 5 10] dB.

- Pha ban đầu của tín hiệu ϕ0 = 0.

### Bằng việc sử dụng MATLAB, viết chương trình mô phỏng hệ thống truyền dẫn số sử dụng kỹ thuật điều chế đã lựa chọn trên kênh AWGN với nguồn tín hiệu là tín hiệu thu được ở nhiệm vụ 1. Ước tính xác suất lỗi tại các mức tỉ số tín hiệu trên nhiễu SNR lần lượt bằng 2, 5 và 10 dB theo phương pháp Monte Carlo.

Code:

%% -----Nguyen Di Dan - B20DCVT086 (2-DPSK N= 6MB/s) --------------- clear,clc,close all M = 2; % So muc dieu che Es =10; % Nang luong cho mot ky hieu Rb=6e6; % Toc do bit- bit rate Nsym=Rb/log2(M); % Toc do ki hieu- Symbol rate Tsym=1/Nsym;% Chu k? kí hieu n = 1e4; % So bit dau vao phi=0; % Pha tin hieu phat fs=3e5; % Tan so lay mau fc=1e4; % Tan so song mang ts=1/fs; % Chu ky lay mau bf = 7e6; % Bang thong bo loc %% Nhap tin hieu phat bit = randi([0 1], 1, n); % Chuoi bit dau vao ngau nhien dec = bi2de(reshape(bit,log2(M),length(bit)/log2(M)).','left-msb'); % Chuyen doi nhi phan sang thap phan. d = dpskmod(dec,M); % Dieu che 2-DPSK %% Xay dung ham s(t) t=0:ts:n/log2(M)*Tsym; for i = 1:length(t) s(i) = 0; for k = 1:n/log2(M) pt(k) = sqrt((2*Es)/Tsym)*((1-cos(2*pi*t(i)))/Tsym); s(i) = s(i)+ d(k)*pt(k); end end %% Do thi tin hieu bang goc plot(t,s); xlabel(' Thoi gian (s)'); ylabel( ' Bien do '); title(' Do thi tin hieu goc '); signalA=s.*exp(1i*phi); %tin hieu sau dieu che signalE=signalA.*exp(1i*2*pi*fc*t); %Tin hieu de xac dinh mau mat %% Do thi va pho cua tin hieu sau dieu che 2-DPSK figure subplot(2,1,1); plot(t,real(signalE)) xlabel(' Thoi gian (s)'); ylabel( ' Bien do '); title('Do thi tin hieu sau dieu che'); subplot(212); spectrum(signalE,fs); title('Pho cua tin hieu sau dieu che'); %% Mau mat cua tin hieu sau khi dieu che 2-DPSK eyediagram(real(signalE),10); title(' Bieu do mat tin hieu 2-DPSK'); %% Chom sao cua tin hieu sau khi dieu che scatterplot(d,1,0,'or'); title(' Bieu do chom sao cua tin hieu sau dieu che ' ); %% Do thi va pho cua tin hieu sau khi qua AWGN figure signal_noise=addNoiseAWGN(signalE,5); subplot(211); plot(t, real(signal_noise)); xlabel(' time s'); ylabel( ' Bien do '); title(' Do thi khi bi AWGN '); subplot(212); spectrum(signal_noise,fs); title('Pho cua tin hieu bi AWGN'); %% Mau mat cua tin hieu sau khi qua kenh AWGN eyediagram(real(signal_noise),10); title('Bieu do mat tin hieu 2-DPSK khi qua AWGN'); %% Chom sao cua tin hieu sau khi qua kenh AWGN va so sanh voi chom sao goc d_noise = addNoiseAWGN(d,5); h = scatterplot(d_noise,1,0,'x'); hold on; scatterplot(d,1,0,'or',h); title('Bieu do chom sao cua tin hieu sau khi qua kenh AWGN'); %% Xu ly va khoi phuc tai bo thu figure source1 = signal_noise.*exp(-1i*phi).*exp(-1i*2*pi*fc*t); %Tin hieu thu truoc bo loc source = raisedCosFilter(source1,bf,ts,2); % Khoi phuc lai tin hieu plot(t,real(source)) % Do thi tin hieu sau khi khoi phuc va pho cua no xlabel('Thoi gian(s)'); ylabel('Bien do'); title('Do thi tin hieu khoi phuc'); figure spectrum(source,fs); title('Pho cua tin hieu duoc khoi phuc'); %% Chom sao tin hieu duoc khoi phuc h = scatterplot(source,1,0,'xb'); title('Bieu do chom sao cua tin hieu duoc khoi phuc'); %% Mau mat tin hieu sau khi khoi phuc eyediagram(real(source),10); title('Mau mat duoc khoi phuc'); %% Tinh BER bang phuong phap Monte-Carlo SNR_dB=[2 5 10] ; %======vong lap=====% for i=1:length(SNR_dB) SNR=exp(SNR_dB(i)*log(10)/10); %Chuyen dB sang so lan theoryBer(i)=2*qfunc(sqrt(SNR)); %Tinh BER theo ly thuyet simBer(i)=monteCarlo(SNR_dB(i), n, bit); %Tinh BER theo thuc nghiem end % Uoc tinh xac suat loi tai BER = [ 2 5 10 ] disp('Ket qua BER tai SNR lan luot la 2 5 va 10dB la') simBer = single(simBer) %Lam tron 5 so. %Do thi semilogy(SNR_dB,theoryBer,'LineWidth',2);hold on; semilogy(SNR_dB,simBer,'r-*','LineWidth',2);grid on; xlabel('SNR (dB)'); ylabel('BER'); title(' Truyen tin hieu DPSK qua kenh AWGN'); legend('BER_l_y_ _t_h_u_y_e_t','BER_m_o_ _p_h_o_n_g'); %% ============== FUNCTION ====================== %% ======= Ham them kenh nhieu AWGN =============== %% function yNoise = addNoiseAWGN(y,SNR_dB) % y - Tin hieu dau vao % SNRdB - Muc SNR dB % yNoise – Tin hieu nhieu dau ra SNR = 10^(SNR_dB/10); VarN = var(y)/SNR; if (isreal(y)) yNoise = y + sqrt(VarN)*randn(size(y)); else yNoise = y + sqrt(VarN/2)*(randn(size(y))+1i*randn(size(y))); end end %% ==== Ham them kenh nhieu Gauss ============== %% function yNoise = addNoiseGauss(y, SNR_dB) % y - Tin hieu dau vao % SNR_db - Ty le tin hieu nhieu dB % yNoise - Tin hieu dau ra qua nhieu SNR_lin = 10^(SNR_dB/10); noise = randn(size(y)); power_signal = mean(abs(y).^2); power_noise = power_signal/SNR_lin; noise = noise*sqrt(power_noise); yNoise = y + noise; end %% ==== Ham xu ly bo loc (Dung bo loc Raised Cosine ======= %% function y = raisedCosFilter(x,bf,Ts,beta) % x - dau vao % bf - bang thong cua bo loc % Ts - chu ky lay mau % beta - he so giam doc (rolloff factor) % y - dau ra bo loc Ns = length(x); Tb = 1/bf; beta = beta*bf; % Mien tan so f = [0:Ns/2-1 -Ns/2:-1]/(Ns*Ts); Xf = fft(x); Yf = zeros(size(Xf)); ind = (abs(f) <= (bf/2-beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*Tb; ind = (abs(f) <= (bf/2+beta) & abs(f) > (bf/2-beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*(Tb*cos(pi/(4*beta)*(abs(f(ind))-bf/2+beta)).^2); ind = (abs(f) > (bf/2+beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*0; % Chuyen doi sang mien thoi gian y = ifft(Yf)./Tb; end %% ======== Ham tinh BER bang Monte Carlo ============ %% function berMonteCarlo = monteCarlo(SNR_dB, n, bit) % SNR_dB: Ty le tin hieu nhieu % n: So lan lap danh gia hieu nang % berMonteCarlo: BER trung binh dua tren ky thuat Monte Carlo M = 2; % 2-DPSK % BER trung binh berSum = 0; for i = 1:n % Tin hieu dieu che bitmodulated = dpskmod(bit, M); % Tao ra tin hieu qua nhieu Gauss signal_noise = addNoiseGauss(bitmodulated, SNR_dB); % Giai dieu che tin hieu bitdemodulated = dpskdemod(signal_noise, M); % Tinh so luong bit sai khac giua bit ban dau va bit sau giai dieu che num_errors = sum(bit ~= bitdemodulated); % Tinh loi bit berSum = berSum + num_errors/n; end berMonteCarlo = berSum/n; end %% ========= Ham ve pho tin hieu ======================== %% function st_fft_fre = spectrum(x,fs) % pho cua tin hieu x % fs - tan so lay mau st_fft = fft(x); st_fft = fftshift(st_fft); st_fft_fre = fs/2*linspace(-1, 1, length(st_fft)); plot(st_fft_fre, abs(st_fft)); grid; xlabel('Tan so (Hz)'); ylabel('Bien do'); end

Ngân hàng mô phỏng :

Dạg câu 3 điểm: vi phân, tích phân, tính gần đúng
Bài 10: Cho hàm arctan(x) tính gần đúng bằng việc khai
triển theo chuỗi Taylor như sau : arctan(x) =  đối với |x|<1 Viết chương trình MatlaB để tính gần đúng hàm arctan(x) với x= 0,8 theo công thức trên để đạt được độ chính xác 1e-4 hiển thị số vòng lặp được thực hiện. Dựa vào giải thuật của chương trình hãy tính giá trị hàm gần đúng của 5 vòng lặp đầu tiên.

x=0.8; epsilon=1; n=0; arta=0; f=@(n)(((-1)^n)/(2*n+1))*x^(2*n+1); %nhap ham while (epsilon >1e-4) arta=arta+f(n); epsilon =abs(arta-atan(x)); n=n+1; end disp(‘so vong lap la : ’ ); disp(n); disp(‘gia tri gan dung arctan la : ’ ); disp(arta); arta1 =0; disp(‘gia tri gan dung 5 vong lap dau tien la :’ ); for k=0:4 arta1 = arta1+f(k); disp(arta1); end

Dạng câu 3 điểm : tạo tín hiệu chuỗi xung
Bài 11:
Viết function MatlaB để tạo chuỗi xung với cấu trúc như sau: function[t,y]= chuoixung( R,Np ), trong đó R là tốc độ xung , Np là số lượng xung trong chuỗi, t và y là các vector thời gian và mẫu chuỗi tín hiệu đầu ra tương ứng. Biết chuỗi xung được lấy mẫu tại tần số fs= 16R. Biết trong một chu kỳ xung được mô tả bởi   với 0 ≤ t ≤ Tp và Tp = 1/R. Sử dụng function này để vẽ một chuỗi xung gồm 5 (Np=5)xung tại tốc độ 10kHz(R=1e4).

function[t,st] = chuoixung(R,Np) Tp=1/R; Tw=Tp/2; fs=16*R; f=@(t)exp(t/(2*Tp))-1; t=[]; st=[]; for i=0:Np-1 t1=[i*Tp:1/fs:(i+1)*Tp]; st1=f(t1-i*Tp); t=[t,t1]; st=[st,st1]; end Chương trình chính close all; clear all; R=1e4; Np=5; fs=16*R; [t,y]=chuoixung(R,Np); f=0:1/(max(t)-min(t)):fs; yf1=fft(y,length(y)); yf2=fftshift(yf1); plot(t,y); figure; plot(f,yf2(1:length(f)));

Bài 12: Viết function MatlaB để tạo chuỗi xung với cấu trúc như sau: function[t,y]= chuoixung( R,Np ), trong đó R là tốc độ xung , Np là số lượng xung trong chuỗi, t và y là các vector thời gian và mẫu chuỗi tín hiệu đầu ra tương ứng. Biết chuỗi xung được lấy mẫu tại tần số fs= 16R. Biết trong một chu kỳ xung được mô tả bởi  với 0 ≤ t ≤ Tp và Tp = 1/R. Sử dụng function này để vẽ một chuỗi xung gồm 5 (Np=5)xung tại tốc độ 1kHz(R=1e3). Sau đó tính toán và biểu diễn phổ của chuỗi xung được tạo ra bằng Matlab

function[t,st] = chuoixung(R,Np) Tp=1/R; Tw=Tp/2; fs=16*R; f=@(t)exp(-4*(t)/Tp); t=[]; st=[]; for i=0:Np-1 t1=[i*Tp:1/fs:(i+1)*Tp]; st1=f(t1-i*Tp); t=[t,t1]; st=[st,st1]; end Chương trình chính close all; clear all; R=1e3; Np=5; fs=16*R; [t,y]=chuoixung(R,Np); f=0:1/(max(t)-min(t)):fs; yf1=fft(y,length(y)); yf2=fftshift(yf1); plot(t,y); figure; plot(f,yf2(1:length(f)));

Bài 13:
Viết function MatlaB để tạo chuỗi xung với cấu trúc như sau: function[t,y]= chuoixung( R,Np ), trong đó R là tốc độ xung , Np là số lượng xung trong chuỗi, t và y là các vector thời gian và mẫu chuỗi tín hiệu đầu ra tương ứng. Biết chuỗi xung được lấy mẫu tại tần số fs= 16R. Biết trong một chu kỳ xung được mô tả bởi  với 0 ≤ t ≤ Tp và Tp = 1/R. Sử dụng function này để vẽ một chuỗi xung gồm 5 (Np=5)xung tại tốc độ 1MHz(R=1e6). Sau đó tính toán và biểu diễn phổ của chuỗi xung được tạo ra bằng MatlaB

function[t,st] = chuoixung(R,Np) Tp=1/R; Tw=Tp/2; fs=16*R; f=@(t)exp(-25*(t-Tp)/(Tp*Tp)); t=[]; st=[]; for i=0:Np-1 t1=[i*Tp:1/fs:(i+1)*Tp]; st1=f(t1-i*Tp); t=[t,t1]; st=[st,st1]; end Chương trình chính close all; clear all; R=1e6; Np=5; fs=16*R; [t,y]=chuoixung(R,Np); f=0:1/(max(t)-min(t)):fs; yf1=fft(y,length(y)); yf2=fftshift(yf1); plot(t,y); figure; plot(f,yf2(1:length(f)));

Bài 14: Viết function MatlaB để tạo chuỗi xung với cấu trúc như sau: function[t,y]= ham( f1,f2,fs ), trong đó f1,f2 là giá trị tần số của tín hiệu đầu vào , fs là tần số lấy mẫu tín hiệu, t và y là các vector thời gian và tín hiệu đầu ra tương ứng, với y được xác định theo công thức sau : y= cos(2πf1t)+ cos(2πf2t+/4) trên 2 chu kỳ của tín hiệu f2.

function [t,y ] = ham(f1,f2,fs) T1=1/f1; T2=1/f2; t=0:1/fs:2*T2; y=cos(2*pi*f1*t)+cos(2*pi*f2*t+pi/4); end

Bài 15 : Viết function MatlaB để tạo chuỗi xung với cấu trúc như sau: function[t,y]= xungtamgiac( R,fs,Np ), trong đó R là tốc độ xung , fs là tần số lấy mẫu tín hiệu, Np là số lượng xung trong chuỗi, t và y là các vector thời gian và mẫu chuỗi tín hiệu đầu ra tương ứng. Biết trong một chu kỳ xung được mô tả bởi
y(t) = 1-|(2t-Tp)/Tp| với 0 ≤ t ≤ Tp và Tp = 1/R. Sử dụng function này để vẽ một chuỗi xung gồm 5 (Np=5)xung tại tốc độ 1MHz(R=1e6). Sau đó tính toán và biểu diễn phổ của chuỗi xung được tạo ra bằng MatlaB

function[t,st] =tamgiac(R,fs,Np) Tp=1/R; f=@(t)1-abs(((2*t-Tp))/Tp); t=[]; st=[]; for k=0:Np-1 t1=[k*Tp:1/fs:(k+1)*Tp]; function [t,y ] = ham(f1,f2,fs) T1=1/f1; T2=1/f2; t=0:1/fs:2*T2; y=cos(2*pi*f1*t)+cos(2*pi*f2*t+pi/4); end st1=f(t1-k*Tp); t=[t,t1]; st=[st,st1]; end

Bài 16 : Sử dụng Matlab để :

a, Viết chương trình tạo 5 chuỗi xung đầu ra. Biết trong một chu kỳ dạng xung được biểu diễn bởi chuỗi hàm : x(t)=et với 0<t<1

b, Viết chương trình vẽ dạng phổ của 5 chuỗi xung trên.

function[t,st] = chuoixung(R,Np) Tp=1/R; Tw=Tp/2; fs=16*R; f=@(t)exp(t); t=[]; st=[]; for i=0:Np-1 t1=[i*Tp:1/fs:(i+1)*Tp]; st1=f(t1-i*Tp); t=[t,t1]; st=[st,st1]; end Chương trình chính close all; clear all; R=1; Np=5; fs=16*R; [t,y]=chuoixung(R,Np); f=0:1/(max(t)-min(t)):fs; yf1=fft(y,length(y)); yf2=fftshift(yf1); plot(t,y); figure; plot(f,yf2(1:length(f)));

Dạng câu hỏi 3 điểm : điều chế tín hiệu
Bài 17: Viết một chương trình MatlaB thực hiện các yêu cầu sau :
 Tạo chuỗi bản tin ngẫu nhiên phân bố đều phù hợp với điều chế tín hiệu QPSK có độ dài 1000 ký hiệu.
 Thực hiện điều chế bản tin tạo ra sử dụng kỹ thuật điều chế QPSK
 Vẽ biểu đồ chòm sao tín hiệu sau khi điều chế.

SNR=10; sokyhieu=1000; somuc_dc=4 data=randint(1,sokyhieu,somuc_dc); dieuche=qammod(data,somuc_dc); scatterplot(dieuche);

Bài 18:
Viết một chương trình MatlaB thực hiện các yêu cầu sau :
 Tạo chuỗi bản tin ngẫu nhiên phân bố đều phù hợp với điều chế tín hiệu 4-QAM có độ dài 1000 ký hiệu.
 Thực hiện điều chế bản tin tạo ra sử dụng kỹ thuật điều chế 4-QAM
 Vẽ biểu đồ chòm sao tín hiệu sau khi điều chế.

SNR=10; sokyhieu=1000; somuc_dc=4 data=randint(1,sokyhieu,somuc_dc); dieuche=qammod(data,somuc_dc); scatterplot(dieuche);

Bài 19:
Viết một chương trình MatlaB thực hiện các yêu cầu sau :
 Tạo chuỗi bản tin ngẫu nhiên phân bố đều phù hợp với điều chế tín hiệu 4-QAM có độ dài 1000 ký hiệu.
 Thực hiện điều chế bản tin tạo ra sử dụng kỹ thuật điều chế 4-QAM
 Thêm nhiễu AWGN vào tín hiệu tạo ra tại SNR =10 dB. Giả sử công suất tín hiệu trung bình được ước tính bởi hàm Ps = var(y).
 Vẽ biểu đồ chòm sao tín hiệu trước và sau khi thêm nhiễu.

SNR=10; sokyhieu=1000; somuc_dc=4 data=randint(1,sokyhieu,somuc_dc); dieuche=qammod(data,somuc_dc); Ps=var(dieuche); Pn=Ps/(10^(SNR/10)); themnhieu = dieuche+sqrt(Pn/2)*(randn(1,sokyhieu) +1i*randn(1, sokyhieu)); scatterplot(themnhieu)

Bài 20:
Viết một chương trình MatlaB thực hiện các yêu cầu sau :
 Tạo chuỗi bản tin ngẫu nhiên phân bố đều phù hợp với điều chế tín hiệu QPSK có độ dài 1000 ký hiệu.
 Thực hiện điều chế bản tin tạo ra sử dụng kỹ thuật điều chế QPSK
 Thêm nhiễu AWGN vào tín hiệu tạo ra tại SNR=10 dB. Giả sử công suất tín hiệu trung bình được ước tính bởi hàm Ps = var(y).
 Vẽ biểu đồ chòm sao tín hiệu trước và sau khi thêm nhiễu.

SNR=10; sokyhieu=1000; somuc_dc=4 data=randint(1,sokyhieu,somuc_dc); dieuche=pskmod(data,somuc_dc); Ps=var(dieuche); Pn=Ps/(10^(SNR/10)); themnhieu=dieuche+sqrt(Pn/2)*(randn(1,sok yhieu) +1i*randn(1, sokyhieu)); scatterplot(themnhieu)

Bài 21:
Sử dụng hàm tạo tín hiệu được cho ở câu 14.Viết một chương trình MatlaB thực hiện các yêu cầu sau :

Tạo tín hiệu bằng việc gọi hàm cho ở câu 14 với f1=10Hz, f2=15Hz và fs =16 f2.
 Thêm nhiễu AWGN vào tín hiệu tạo ra tại SNR =8 dB. Giả sử công suất tín hiệu trung bình được ước tính bởi hàm Ps = var(y).
 Vẽ tín hiệu được tạo ra và tín hiệu bị nhiễu trên 2 đồ thị riêng biệt trong cùng 1 hình.

f1=10; f2=15;fs=16*f2; SNR=8; [t,y]=ham(f1,f2,fs); Ps=var(dieuche); Pn=Ps/(10^(SNR/10)); tinhieu=y+Pn*randn(1,length(y)); subplot(2,1,1); plot(t,y); subplot(2,1,2); plot(t,tinhieu);

Dạng bài toán 2 điểm
Bài 22 :
Sử dụng matlab để giải hệ phương trình tuyến tính sau:

A = [2 3.7 -8.3; -3.1 0 1; 1 -3.5 1.2]; B = [2.9; 10; 4]; Ai = []; result = []; if det(A) == 0 disp('PT vo nghiem hoac vo so nghiem'); else for i=1:size(A,2) % Lay kich thuoc cot cua ma tran Ai = A; Ai(:,i) = B; result(i) = det(Ai)/det(A); end end disp(result');

Bài 24 Hãy giải thích các câu lệnh Matlab sau đây:
>>x=[2 3 5 8; 3 4 1 5; 3 2 6 7];
>>n = size(x,1);
>>ind=mod(1:n,2)==0; >>X(ind,:) =0;

Chương trình Matlab này được sử dụng để đưa các phần tử thuộc các hàng chẵn bằng không. >>x=[2 3 5 8; 3 4 1 5; 3 2 6 7]; Tạo ma trận x >>n = size(x,1); n bằng số hàng của x; >>ind=mod(1:n,2)==0; ind là các hàng có chỉ số chẵn trong n hàng của x. >>x(ind,:) =0; gắn các hàng chẵn của ma trận X=0; Kết quả thu được x=[2 3 5 8; 0 0 0 0; 3 2 6 7];

Bài 25 Hãy giải thích các câu lệnh Matlab sau đây:
x=[0.2 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 0.1 0.5 0.3 0.2];
d=x>=0.3;
x(mod(x,0.3)==0)=1; e=x~=d;

Chương trình matlab này thực hiện nhiệm vụ tạo ma trận logic nếu ma trận phần tử của ma trận x lớn hơn 0.3 và chia hết cho 0.3 giá trị của phần tử tương ứng bằng 0 khác thì bằng một); x=[0.2 0.3 0.5 0.8 0.3 0.4 0.1 0.5 0.3 0.2]; tạo ma trận x d=x>=0.3; d là ma trận logic các vị trí của x lớn hơn 0.3 thì các vị trí tương ứng của d bằng 1 x(mod(x,0.3)==0)=1; gắn các phần tử của x chia hết 0.3 bằng 1; e=x~=d; e là ma trận logic các vị trí nếu phần tử x khác d thì các vị trí tương ứng của e bằng 1; kết quả: e =[1 0 1 1 0 1 1 1 0 1]

Bài 26 Hãy giải thích các câu lệnh Matlab sau đây:
x=[-0.2 0.3 0.5 0.8 -0.3 0.4 -0.1 -0.5 0.3 0.2];
d=x>=0;
x(mod(x,0.5)==0)=1;
e=x~=d;

Chương trình matlab này thực hiện nhiệm vụ tạo ma trận logic nếu ma trận phần tử của ma trận x lớn hơn 0 và chia hết cho 0.5giá trị của phần tử tương ứng bằng 0 khác thì bằng một); Hãy giải thích các câu lệnh Matlab sau đây: x=[-0.2 0.3 0.5 0.8 -0.3 0.4 -0.1 -0.5 0.3 0.2]; tạo ma trận x d=x>=0; nếu x(mod(x,0.5)==0)=1; e=x~=d; kết quả: e =[ 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1]

Bài 27 Cho 2 ma trận sau

Hãy viết các lệnh cần thiết trong matlab để tạo ma trận A và chuyển đổi ma trận a thành ma trận B.

Chuyển ma trận A thành ma trận B tức là gắn các phần tử lẻ của A là 0; A=[1 2 3 2; 3 7 6 2; 4 5 2 1]; B=A.*(mod(A,2)==0)

Bài 28
Cho một hàm f(x)=x2-cos(2x). hãy viết các lệnh để vẽ đồ thị hàm f(x) trong khoảng [-2;+2] với tổng số 40 mẫu trên cửa sổ biểu diễn. Từ tập mẫu trên của số biểu diễn. Từ tập mẫu giá trị tính được giảm một nửa số mẫu trên cùng khoảng giá trị và vẽ lại hàm trong một hình vẽ khác trong matlab

f=@(x)x.^2-cos(2*x); x=linspace(-2,2,40); y=f(x); plot(x,y); ind=mod(1:length(y),2)==0; y1=y(ind); x1=x(ind); figure; plot(x1,y1);

MỘT SỐ HÀM ĐỂ LÀM BÀI TÍN HIỆU MÔ PHỎNG

Mã hóa PCM:

function [code,xq,sqnr] = uniform_pcm(x,M) % Uniform PCM encoding of a sequence % x = input sequence % M = number of quantization levels % code = the encoded output % xq = quatized sequence before encoding % sqnr = signal to quantization noise ra/o in dB Nb = log2(M); Amax = max(abs(x)); delta = 2*Amax/(M-1); Mq = -Amax:delta:Amax; Ml = 0:M-1; xq = zeros(size(x)); xcode = xq; for k = 1:M ind = find(x > Mq(k)-delta/2 & x <= Mq(k)+delta/2); xq(ind) = Mq(k); xcode(ind) = Ml(k); end sqnr = 20*log10(norm(x)/norm(x-xq)); code = de2bi(xcode,Nb,'left-msb'); % Mã hóa không đều theo luật u %% nonuniform PCM process mu = 255; M = 32; % number of quantization levels [y,amax] = mulaw(x,mu); % compress the signal [code,yq,sqnr] = uniform_pcm(y,M); % coding xq = invmulaw(yq,mu); % expand the signal xq = xq*amax; sqnr = 20*log10(norm(x)/norm(x-xq)); % in dB

Mã đường xung vuông:

function [t,y] = rectpulse(Tw,Rp,Ns,Np) % Chuong trinh vi du tao chuoi xung vuong % Tw - the pulsewidth % Rp - the repetition rate of pulse Tp < 1/Rp % Ns - the number of samples % Np - the number of pulses (the length of pulse train) % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples Tp = 1/Rp; % pulse period Timewindow = Np*Tp; % time window ts = Timewindow/(Ns-1); % sampling time t = 0:ts:Timewindow; % time vector Nsp = round(Tp/ts); % number of samples within Tp y = zeros(size(t)); for k = 1:Ns if mod(t(k),Nsp*ts) <= Tw y(k) = 1; else y(k) = 0; end end

Mã NRZ:

function [t,y,code] = nrzcode(d,R,Ns,type) % Chuong trinh vi du ve ma duong truyen NRZ % d - the data sequence % R - the data rate % Ns - the number of samples % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples % type - the type of code (unipolar - 'unipol' or polar - 'pol') Tb = 1/R; % bit period Nb = length(d); % number of bits Timewindow = Nb*Tb; % time window ts = Timewindow/(Ns-1); % sampling time t = 0:ts:Timewindow; % time vector y = zeros(size(t)); code = []; if nargin <=3 type = 'unipol'; end for k = 1:Ns n = fix(t(k)/Tb)+1; if n >= Nb n = Nb; end switch (type) case 'unipol' y(k) = d(n); code(n) = d(n); case 'pol' y(k) = 2*d(n)-1; code(n) = 2*d(n)-1; end end

Mã AMI:

function [t,y,code] = amicode(d,R,Ns,type) % Chuong trinh vi du ve ma AMI % d - the data sequence % R - the data rate % Ns - the number of samples % t - the time vector output % y - the vector output of the pulse samples % type - the type of code (NRZ - 'NRZ' or RZ - 'RZ') ... y = zeros(size(t)); code = []; ... s = 1; for k = 1:Nb if d(k) == 0 code(k) = 0; else s = s+1; if mod(s,2)==0 code(k) = 1; else code(k) = -1; end end end ..

Mã hóa kênh, mã khối:

% Chuong trinh vi du ve ma hoa kenh % Block coding k = 4; for i=1:2^4 for j=k:-1:1 if rem(i-1,2^(-j+k+1))>=2^(-j+k) u(i,j)=1; else u(i,j)=0; end end end % Define G, the generator matrix g = [1 0 0 1 1 1 0 1 1 1; 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0; 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1; 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1]; % generate codewords c = rem(u*g,2); % find the minimum distance w_min = min(sum((c(2:2^k,:))'));

Điều chế biên độ AM:

%% SSB Modulation % Generate sinusoid t = T0:Ts:Tf; x = A*cos(2*pi*f*t+phi); % Modulation y = ssbmod(x,fc,fs,phic); % Demodulation xr = ssbdemod(y,fc,fs,phic);

Điều chế tần số FM:

% Modulation y = pmmod(x,fc,fs,phic); % Demodulation xr = pmdemod(y,fc,fs,phic)

Điều chế pha PM:

%% Phase Modulation t = T0:Ts:Tf; x = A*cos(2*pi*f*t+phi); % Modulation y = pmmod(x,fc,fs,phic); % Demodulation xr = pmdemod(y,fc,fs,phic);

Điều chế biên độ ASK:

% Signal generator dm = randint(1,1000,4); % PAM modulation s = pammod(dm,4); % PAM demodulation r = pamdemod(s,4);

Điều chế pha PSK:

% Create a random digital message M = 4; % Alphabet size x = randint(5000,1,M); % Message generator % Use QPSK modulation to produce y. h = modem.pskmod(M,pi/4); h.symbolorder = 'gray'; y = modulate(h,x); % Transmit signal through an AWGN channel. ynoisy = awgn(y,15,'measured'); % Create scatter plot from noisy data. h = scatterplot(ynoisy,1,0,'xb'); hold on; scatterplot(y,1,0,'or',h); % Demodulate ynoisy to recover the message. h = modem.pskdemod(M,pi/4); h.symbolorder = 'gray'; z=demodulate(h,ynoisy);

Điều chế pha mã hóa vi sai:

% Create a random digital message M = 2; % Alphabet size x = randint(5000,1,M); % Message % Use DPSK modulation to produce y. y = dpskmod(x,M); % Demodulate to recover the message. z = dpskdemod(y,M);

Điều chế QAM:

close all; % Create a random digital message M = 16; % Alphabet size x = randint(5000,1,M); % Use 16-QAM modulation to produce y. y=modulate(modem.qammod(M),x); % Transmit signal through an AWGN channel. ynoisy = awgn(y,15,'measured'); % Create scatter plot from noisy data. h = scatterplot(ynoisy,1,0,'xb'); hold on; scatterplot(y,1,0,'or',h); hold off;

Điều chế FSK:

% Chuong trinh vi du ve MSK close all; % Parameters Ns = 8; % number of samples per symbol x = randint(1000,1); % Random signal % Use MSK modulation to produce y. y = mskmod(x,Ns,[],pi/2); h = scatterplot(y,1,0,'xb'); hold on; scatterplot(y,Ns,0,'or',h); hold off; % Transmit signal through an AWGN channel. yn = awgn(y,25,'measured'); % Plot eyediagram eyediagram(yn,16);

Bộ lọc raised cosine:

function y = raisedcosflt(x,Rb,Ts,beta) % Function bo loc raised cosine % x - input samples % Rb - filter bandwidth % Ts - sampling time % beta - rolloff factor % y - filtered output Ns = length(x); Tb = 1/Rb; beta = beta*Rb; % Frequency domain f = [0:Ns/2-1 -Ns/2:-1]/(Ns*Ts); Xf = fft(x); Yf = zeros(size(Xf)); ind = (abs(f)<=(Rb/2-beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*Tb; ind = (abs(f)<=(Rb/2+beta)&abs(f)>(Rb/2-beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*(Tb*cos(pi/(4*beta)*... (abs(f(ind))-Rb/2+beta)).^2); ind = (abs(f)>(Rb/2+beta)); Yf(ind) = Xf(ind).*0; % Convert into time domain y = ifft(Yf)./Tb;

PP Monte-Carlo:

% Thiết lập tham số cho mô phỏng; ... EsOverN0dB = 0:0.5:9; % Thay đổi SNR từ 0 đến 9dB MaxSymbols = 1e6; % Số symbol cực đại ... % Xác định tham số dừng vòng lặp ... MinErrors = ( ZValue/ConfIntSize )^2; % ... % Các biến vòng lặp NumErrors = zeros( size( EsOverN0dB ) ); NumSymbols = zeros( size( EsOverN0dB ) ); % Vòng lặp ngoài for kk = 1:length( EsOverN0dB ) EsOverN0 = dB2lin( EsOverN0dB(kk) ); % Chuyển đổi SNR cho mỗi vòng lặp Done = false; % Khởi tạo lại điều kiện dừng cho vòng lặp trong % Vòng lặp trong while ( ~Done ) ... Done = NumErrors(kk) > MinErrors ¦¦ NumSymbols(kk) > MaxSymbols; % Tính điều kiện dừng end % Tính tốc độ lỗi ... end

| Giải phương trình phươngpháp chia nửa function x=bisection(f,a,b,er) while abs(er)> 1e-4 x0=(a+b)/2; if f(x0)*f(a)>0; a=x0; else b= x0; end er=(b-a)/b; end; disp(' Nghiem phuong trinh la: '); disp(x0); end %%%%%%%%%%%%%%%%% Trên command Window nhập bisection(@(x)3*x^4-7*x^2+2*x+2,-1,2,0.0005) Giải phương trình vi phân bằng PP euler y’(t)=(yt)+y(t)+… ap=3; beta=1.5 f=@(t,y)ap*y.^beta-y; h=0.25; a=0; b=2; y(1)=1; t=a:h:b; for k=2:length(t) y(k)=y(k-1)+f(t(k-1),y(k-1))*h; end plot(t,y); | Tính tích phân bằng phương pháp điểm giữa function [I] = midpoint( f,a,b,N) h=(b-a)/N; x=a:h:b; I=0; i=1; while i<=N I=I+h*f(x(i)+h/2); i=i+1; end end %%%%%%%%%%%%% Trên command Window nhập midpoint(@(x)x*exp(-x),-2,0,50) |
| --- | --- |

Bài tập vẽ xung

| Xung tam giác function[t,y]=xungtamgiac(Tp,fs,Np) %Tp chu ki xung %fs tan so xung %Np: so luong xung co trong chuoi Tw=Tp/2; tN=Np*Tp; Ts=1/fs; y=[]; for t=0:Ts:tN y1=1-abs((mod(t,Tp)-Tw)/Tw); y=[y y1]; end t=0:Ts:tN; plot(t,y) Ns=length(t); Ts=1/fs; f=[-Ns/2:Ns/2-1]/(Ts*Ns); yf=fft(y,Ns); yf=fftshift(yf)/Ns; figure plot(f,yf); end Xung e mũ –t Np=4; %so xung can ve fs=1e2; t=0:1/fs:Np; dem=1; Tp=2; fs=100; f=@(t)exp((-t)); t=[]; y=[]; for i=0:Np-1 t1=[i*Tp:1/fs:(i+1)*Tp-1/fs]; st1=f(t1-i*Tp); t=[t,t1]; y=[y,st1]; end plot(t,y); | Xung vuông clear all; clf; N=4; % so xung can ve fs=1000; Tp=1; % do rong xung t=[]; y=[]; for i=0:N-1 t1=[i*Tp+1/fs:1/fs:(i+1/2)*Tp] y1(1:length(t1))=1; t2=[(i+1/2)*Tp+1/fs:1/fs:(i+1)*Tp]; y2(1:length(t2))=0; t=[t,t1,t2]; y=[y,y1,y2]; end plot(t,y); %phan b ve dang pho f=0:1/(max(t)-min(t)):fs; sf1=fft(y,length(y)); sf2=fftshift(sf1); figure; plot(f,sf2); Bài có nhiều hàm function [t,y] = temp(T,Ns) N=1; f= @(t) 1-t/T; t=[],y=[]; for k=0:N-1 t1=k*3*T:1/Ns:k*3*T+T-1/Ns; y1(1:length(t1))=-1; t2= k*3*T+T:1/Ns:k*3*T+2*T-1/Ns; y2=f(t2-k*3*T); t3= k*3*T+2*T:1/Ns: k*3*T+3*T-1/Ns; y3(1:length(t3))= 1; t=[t,t1,t2,t3]; y=[y,y1,y2,y3]; end plot(t,y); end |
| --- | --- |

| Đề cho SNR clear all close all M = 16; SNRdB = 10; %dB x = randint(200,1,M); h = modem.qammod(M); h.symbolorder = 'gray'; y = modulate(h,x); Ps = 10*log10(var(y)); % in dBW y_noisy = awgn(y,SNRdB,Ps); h=modem.qamdemod(M); h.symbolorder = 'gray'; xt = demodulate(h,y_noisy); p = scatterplot(y_noisy,1,0,'rx'); hold on scatterplot(y,1,0,'b*',p) eyediagram(y,2) eyediagram(y_noisy,2) BER=sum(xor(x,xt)); disp('so bit loi: '); disp(BER); | Đề cho N0 M = 8; No = 9; %dB x = randint(500,1,M); h = modem.pskmod(M); h.symbolorder = 'gray'; y = modulate(h,x); Ps = 10*log10(var(y)); % in dBW SNRdB= Ps-No; y_noisy = awgn(y,SNRdB,Ps); h=modem.pskdemod(M); h.symbolorder = 'gray'; xt = demodulate(h,y_noisy); p = scatterplot(y_noisy,1,0,'rx'); hold on scatterplot(y,1,0,'b*',p) eyediagram(y,2) eyediagram(y_noisy,2) BER=sum(xor(x,xt)); disp('so bit loi: '); disp(BER); |
| --- | --- |

m=16; data=randint(1,1500,m);  dc=pskmod(data,m); No=10;

Es=5e-5; phi=0; Rs=1e6; fs=20*Rs;c=1; Ts=1/Rs;

t=0:1/fs:length(dc)*Ts;

for i=1:length(t)

Tx(i)=dc(c)*sqrt(2*Es/Ts)*exp(1j*phi);

if(t(i)>=c/Rs)

c=c+1;

end

end

nhieu=sqrt(No/2)*(randn(1,length(Tx))+1i*randn(1,length(Tx)));

Rx=Tx+nhieu; d=1;

for i=1:length(t)

if abs(t(i)-(d-1/2)/Rs)<=1/(2*fs)

giaidc(d)=Rx(i)/(sqrt(2*Es/Ts)*exp(1j*phi));

d=d+1;

end

end

giaima=pskdemod(giaidc,m);

%muc bien do tin hieu truoc khi qua kenh truyen

plot(t(1:1000),Tx(1:1000));

%muc bien do tin hieu sau khi qua kenh truyen

figure;

plot(t(1:1000),Rx(1:1000));

%bieu do chom sao tin hieu truoc khi qua kenh truyen

scatterplot(dc);

%bieu do chom sao tin hieu sau khi qua kenh truyen

scatterplot(giaidc);

%bieu do mat tin hieu truoc khi qua kenh truyen

eyediagram(Tx,100);

eyediagram(Rx,100); %bieu do mat tin hieu sau khi qua kenh truyen

Tạo chuỗi kí tự ngẫu nhiên có độ dài 1000 kí tự để thực hiện điều biến 16-QAM. Sử dụng mô hình mô phỏng tương đương băng gốc, tín hiệu phát có thể được biểu diễn như sau:

st=k=-∞dkp(t-kT)ej∅0

Trong đó dk là các kí hiệu phức được phát độc lập với xác suất như nhau; Tsym là chu kỳ của symbol; ∅0 là pha của tín hiệu phát và p(t) xác định dạng xung được phat:

pt=2EsTsym1-cos2πtTsym

cho tín hiệu16-QAM. Tín hiệu sau điều biến được đưa qua kênh AWGN có mật độ phổ công suất nhiễu N0=9. Tại nơi thu, tín hiệu được giải điều chế và khôi phục chuỗi kí tự ban đầu.

a. Vẽ mức biên độ của tín hiệu 16-QAM tại vị trí trước và sau khi qua kênh truyền

b. vẽ giản đồ chòm sao của tín hiệu 16-QAM tại vị trí trước và sau khi qua kênh truyền

c. Vẽ giản đồ mắt của tín hiệu 16-QAM tại vị trí trước và sau khi qua kênh truyền.

Lời giải:

Chương trình chính:

clear all; clc;close all;

Rs=1e6;fs=20e6;phi=pi/2; Es=2;SNR=10; m=16;

v=randint(1,1000,m);

qam=qammod(v,m);

st=awgn(qam,SNR,'measured');

giaima=qamdemod(st,m);

[t,st1]=taoxung(qam,Es,phi,Rs,fs);

plot(t(1:1000),st1(1:1000));

figure;

st2=awgn(st1,SNR,'measured');

plot(t(1:1000),st2(1:1000));

figure;

sf1=fft(st1,length(st1));

f=0:1/(max(t)-min(t)):fs;

sf2=fftshift(sf1);

plot(f,sf2)

figure;

sf3=fft(st2,length(st2));

sf4=fftshift(sf3);

plot(f,sf4);

h=scatterplot(st,1,0);

hold on

scatterplot(qam,1,0,'ro',h);

eyediagram(st1,100);

eyediagram(st2,100);

Hàm tạo xung:

function [ t,y ] = taoxung( s,Es,phi,Rs,Ns )

c=1; t=0:1/Ns:length(s)/Rs;

for i=1:length(t)

y(i)=s(c)*sqrt(2*Es*Rs)*(1-cos(2*pi*t(i)*Rs))*exp(1j*phi);

if(t(i)>=c/Rs)

c=c+1;

end

end

ends

| % xung RZ qua bo loc Butterworth%%%% clear all; d=randint(1,20); Tb=10; Nb=length(d); Ns=1000; Timewindow = Nb*Tb; Ts = Timewindow/(Ns-1); t=[0:Ts:Timewindow]; x=zeros(size(t)); for k=1:Ns n=fix(t(k)/Tb)+1; if n> Nb n=Nb; end if mod(t(k),Tb) <= Tb/2; x(k)=2*d(n)-1; else x(k) = 0; end end plot(t,x); title('tin hieu truoc bo loc') f=[0:length(t)/2-1 -length(t)/2:-1]/(Ts*length(t)); Xf=fft(x); Hf = 1./(1+(f./3).^(2*n)); Yf=Xf.*Hf; y=ifft(Yf); figure plot(t,y); title('tin hieu tai dau ra bo loc'); | % xung NRZ qua bo loc Gauss%%%% clear all; d=randsrc (1,10,[0 1]); Tb=10; Nb=length(d); Ns=1000; Timewindow = Nb*Tb; Ts = Timewindow/(Ns-1); t=[0:Ts:Timewindow]; x=zeros(size(t)); for k=1:Ns n=fix(t(k)/Tb)+1; if n> Nb n=Nb; end x(k)=d(n); end plot(t,x); title('tin hieu truoc bo loc') f=[0:length(t)/2-1 -length(t)/2:-1]/(Ts*length(t)); Xf=fft(x); Hf =exp(-f.^2/2); Yf=Xf.*Hf; y=ifft(Yf); figure plot(t,y); title('tin hieu tai dau ra bo loc'); |
| --- | --- |